#include <DHT.h>

#include <Wire.h>

#include <BH1750.h>

#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

BH1750 lightMeter;

const unsigned long intervaloEnvio = 2000;

unsigned long ultimoEnvio = 0;

unsigned long contadorLeitura = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

dht.begin();

Wire.begin();

if (!lightMeter.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE)) {

Serial.println("{\"erro\":\"BH1750 não encontrado\"}");

while (true);

}

Serial.println("{\"tipo\":\"status\",\"mensagem\":\"Arduino iniciado com DHT22 e BH1750\"}");

}

void loop() {

unsigned long tempoAtual = millis();

if (tempoAtual - ultimoEnvio >= intervaloEnvio) {

ultimoEnvio = tempoAtual;

float temperatura = dht.readTemperature();

float umidade = dht.readHumidity();

float luminosidade = lightMeter.readLightLevel();

if (luminosidade < 0) {

Serial.println("{\"erro\":\"Falha ao ler BH1750\"}");

return;

}

if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {

Serial.println("{\"erro\":\"Falha ao ler DHT22\"}");

return;

}

contadorLeitura++;

String json = "{";

json += "\"dispositivo\":\"arduino-uno-01\",";

json += "\"numeroLeitura\":" + String(contadorLeitura) + ",";

json += "\"temperatura\":" + String(temperatura, 1) + ",";

json += "\"umidade\":" + String(umidade, 1) + ",";

json += "\"luminosidadeLux\":" + String(luminosidade, 1) + ",";

json += "\"tempoMillis\":" + String(tempoAtual);

json += "}";

Serial.println(json);

}

}